MEMORIA DESCRIPTIVA DE CÁLCULO

(projectName)

Juan Patricio Reyes Cancino

Ingeniero Civil en Obras Civiles

Magíster en Ingeniería

+56 9 92382602

reyes@jpreyes.cl

Índice

1.	BASES DE CÁLCULO	3

1.1	Descripción del Proyecto	3

1.2	Métodos de diseño	3

1.3	Normas y códigos a utilizar	3

1.3.1	Acero Estructural	3

1.3.2	Hormigones	4

1.3.3	Acero de Refuerzo	4

1.3.4	Cargas, sobrecargas y Normas de diseño	4

1.4	Materiales empleados, calidades y propiedades mecánicas	4

1.4.1	Acero Estructural:	4

1.4.2	Hormigón:	5

1.4.3	Acero de Refuerzo:	5

1.4.4	Soldaduras:	5

1.5	Cargas y sobrecargas de uso	5

1.5.1	Cargas Muertas:	5

1.5.2	Cargas Vivas:	6

1.5.3	Cargas Sísmicas:	6

1.5.4	Cargas De Viento:	6

1.6	Combinaciones de cargas	7

1.6.1	Método de resistencia ultima	7

1.6.2	Método de tensiones admisibles	7

1.7	Flechas admisibles	7

1.8	Hipótesis de Análisis y Diseño	8

2.	DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	9

2.1.	Diseño de elementos de acero	9

2.1.1.	Diseño del Marco Reticulado	9

2.1.2.	Diseño de Arriostramientos	9

2.1.3.	Diseño de Costaneras	9

2.2.	Diseño de fundaciones	9

3.	LIMITACIONES Y ALCANCES	10

4.	ANEXO: SALIDA DE DISEÑO DE ELEMENTOS	11

4.1.	Diseño de elementos de acero	11

# BASES DE CÁLCULO

## Descripción del Proyecto

El presente documento tiene como finalidad presentar las bases y criterios generales del proyecto, así como también la estructuración de este, la cual posteriormente se analizará y diseñará estructuralmente.

{{projectName}} corresponde a un recinto comercial ubicado en la ciudad de Río Negro de 1 nivel de 751 m2. La estructura corresponde a 7 marcos reticulados arriostrados cada 6m. El pavimento corresponde a radier de hormigón.

## Métodos de diseño

- Estructursa de Acero: 			Método de Tensiones admisibles.

- Estructuras de Hormigón Armado: 	Método a la Rotura.

## Normas y códigos a utilizar

### Acero Estructural

- ICHA: “Manual de Diseño Para Estructuras de Acero”, 2001.

- ICHA: “Atlas de Detalles Estructurales”, 1976

- Código ANSI/AWS: “Structural Welding Code-Steel”

- Código AISC: “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings”

- Nch1159.Of 77: “Acero Estructural de Alta Resistencia y Baja Aleación Para Construcción”

- MANUAL AISI – 1996: “Specifications for The Design of Cold Formed Steel Structural Members”

- NCh427/1.Of16: “Construcción – Estructuras de acero – Parte 1: Requisitos para el cálculo de estructuras de acero para edificios”.

- Especificación ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de Acero.

### Hormigones

- NCh170.Of 85: “Hormigón – Requisitos Generales”

- NCh430.Of2008: “Hormigón Armado – Requisitos de Diseño Y Cálculo”

- Código ACI 318-S08 “Requisitos de Reglamento Para Concreto Estructural y Comentario”

### Acero de Refuerzo

- CAP: “Barras de Acero Para Hormigón”

- NCh211.Of 70: “Barras con Resaltes en Obras de Hormigón Armado”

- NCh434.Of 70: “Barras de Acero de Alta Resistencia en Obras de Hormigón Armado”

### Cargas, sobrecargas y Normas de diseño

- NCh433.Of 96 Mod 2009: “Diseño Sísmico de Edificios”

- Diario Oficial de la República de Chile, 25 de febrero de 2011 (D.S.61): “Modificaciones de Emergencia a NCh433.Of96 y NCh430.Of 2008”

- NCh1537.Of 2009: “Diseño Estructural de Edificios – Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso”

- NCh432.Of.2010: “Cálculo de La Acción del Viento Sobre las Construcciones”

- NCh3171.Of.2010: “Diseño Estructural – Disposiciones Generales y Combinaciones de Carga”

- NCh431.Of 77: “Construcción – Sobrecargas de Nieve”

## Materiales empleados, calidades y propiedades mecánicas

### Acero Estructural:

- Perfiles: calidad A270ES

- Tensores y fierro redondo: A37-24ES

- Pernos de anclaje: Calidad ASTM A325

- Planchas e insertos:

Para e <= 6 mm A37-24ES

Para e > 6 mm ASTM A36 (equiv. A42-27ES)

- Pernos para uniones: Calidad ASTM - A325M

### Hormigón:

- Hormigón para fundaciones: calidad G25, 95% N.C.

- Hormigón para emplantillados: calidad G5, 80% N.C.

- Recubrimientos mínimos:

5 cm en fundaciones

5 cm en cadenas de amarre de fundaciones

### Acero de Refuerzo:

- Calidad A630-420H

### Soldaduras:

- Soldaduras hechas en taller:

Se harán usando proceso MIG, electrodo E70-S6

- Soldaduras hechas en terreno:

Se harán usando proceso arco manual, electrodo E70XX.

PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES:

|  | Acero | Hormigón |
| --- | --- | --- |
| E | 2,1 x 106 kg/cm2 | 15100 kg/cm2 |
|  | 0,30 | 0,20 |
|  | 1,1 x 10-5 (1/ ºC) | 1,43 x 10-5 (1/ ºC) |
|  | 7,85 ton/m3 | 2,5 ton/m3 |

Tabla 2. Propiedades mecánicas

## Cargas y sobrecargas de uso

### Cargas Muertas:

Peso propio de las piezas, estructuras y de todo aquel elemento estructural o no estructural que se encuentre sobre el elemento en cuestión. Corresponde esencialmente a la carga de peso propio más carga permanente. Se determinan a partir de NCh1537Of.2009.

| Elementos | Detalle | Peso |
| --- | --- | --- |
| Estructurales | Hormigón armado | 2,5 tonf/m3 |
|  | Acero | 7,85 tonf/m3 |
| Techumbre | Cubierta | 7 kgf/m2 |
|  | CA150/50/15/3 | 6.13 kgf/m |
|  | OSB 15mm (x2) | 21 kgf/m2 |
|  | Cielo raso | 10 kgf/m2 |

Tabla 3. Cargas muertas

### Cargas Vivas:

Consiste en las cargas de ocupación de la vivienda, que no incluye cargas de construcción o ambientales, como cargas de viento, nieve, lluvia, sismo, aludes o cargas permanentes según NCh1537.Of2009.

| Tipo de edificio | Descripción de uso | Carga de uso |
| --- | --- | --- |
| Viviendas | Áreas de uso general | 200 kgf/m2 |
| Techo | Acceso solo mantención | 100 kgf/m2 |

Tabla 4. Cargas vivas

### Cargas Sísmicas:

La determinación de las solicitaciones sísmicas se regirá según lo establecido en la norma chilena NCh433.Of96 Mod 2009 y el D.S.61.

| Categoría Edif. | II | I | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona sísmica | 3 | A0 | 0,40 g |
| Suelo tipo | E | S | 1,30 |
|  |  | T’ | 1,35 seg |
|  |  | n | 1,80 |
| Sistema estr. | Acero Estructural Marcos especiales | R | 7 |
|  |  | Ro | 11 |

Tabla 5. Parámetros sísmicos

| Cortante Basal | Valor |
| --- | --- |
| Qmin | 20 tonf |
| Qmax | 60 tonf |
| Qx | 50 tonf |
| Qy | 50 tonf |

Tabla 5. Parámetros de cortante basal

| Cortante Basal | Valor |
| --- | --- |
| Q1 | 30 tonf |
| Q2 | 20 tonf |

Tabla 5. Cortante basal por piso

Tabla 5. Cortante basal por piso

### Cargas De Viento:

Se consideran las disposiciones de la norma de viento NCh432Of.72, considerando que la estructura se encuentra ubicada en campo abierto, Región de los Ríos.

Se considera que la presión básica de viento es de 70 kgf/m2.

## Combinaciones de cargas

Las combinaciones de cargas serán las establecidas en NCh3171.Of 2010 más las complementaciones correspondientes según acción de cálculo, tanto para estado límite de servicio como estado límite último, dependiendo de la metodología de diseño.

### Método de resistencia ultima

- U1	=1,4D

- U2	=1,2D+1,6L+0,5(Lr ó S ó R)

- U3a	=1,2D+1,6(Lr ó S ó R)+L

- U3b	=1,2D+1,6Lr ó S ó R+0,8W

- U4	=1,2D+1,6W+L+Lr ó S ó R

- U5	=1,2D+1,4E+L+0,2S

- U6	=0,9D+1,6W

- U7	=0,9D+1,6W

### Método de tensiones admisibles

- S1		=D

- S2		=D+L

- S3		=D+(Lr ó S ó R)

- S4		=D+0,75L+0,75Lr ó S ó R

- S5a          =D+W

- S5b          =D+E

- S6a          =D+0,75W+0,75L+0,75Lr ó S ó R

- S6b          =D+0,75E+0,75L+0,75S

- S7	             =0,6D+W

- S8		=0,6D+E

## Flechas admisibles

Las flechas que se consideran son:

- Costaneras de techo		 			L/200

- Tijerales					 		L/300

- Vigas							L/300

## Hipótesis de Análisis y Diseño

- Las solicitaciones están de acuerdo con la realidad (practica) en cuanto a su magnitud, tipo y duración.

- La madera y los productos derivados de la madera representan las condiciones promedio de su especie, tipo y clasificación.

- Se da la debida importancia a las condiciones de servicio, incluyendo posibles deterioros en los elementos y corrosión en las uniones metálicas.

- La temperatura de la madera no excede de 50°C, aceptándose exposiciones ocasionales no superiores a 65°C.

- El diseño es competente, existe buena fabricación y montaje; la clasificación e inspección son confiables y el mantenimiento normal.

- Los productos de madera son usados tal como se clasificaron y fabricaron para su uso final.

- Las secciones planas antes de la flexión se siguen manteniendo planas después de ella.

- Se supondrá que existe proporcionalidad entre tensiones y deformaciones.

- La curva tensión-deformación para el acero es conocida.

- La curva tensión deformación es conocida para el hormigón y ésta define la magnitud y distribución del esfuerzo de compresión.

- La resistencia a la tracción del hormigón no es tomada en cuenta.

- Los esfuerzos internos se encuentran en equilibrio.

- Existe equilibrio entre las resultantes de las tensiones en hormigón y acero (respuesta seccional) y la solicitación actuante (esfuerzo axial y momento flector).

- El módulo de elasticidad se mantiene constante en todos los materiales.

- Existe perfecta adherencia entre el acero y hormigón (trabajo como una sola unidad).

- La ley de deformaciones para el hormigón se aproxima al modelo rectangular equivalente con deformación unitaria última de 0,003.

- Se supondrá que el acero tiene un comportamiento elasto-plástico perfecto.

- La masa de un piso se supone concentrada en el centro geométrico de la planta.

- El suelo se considerará como un sólido-elástico.

# DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

El diseño de la superestructura que se detalla a continuación corresponde al estudio de los elementos más solicitados de cada elemento estructural.

## Diseño de elementos de acero

### Diseño del Marco Reticulado

Los elementos del marco reticulado fueron diseñados axialmente a compresión y tracción análisis de acuerdo con la resistencia estipulada por la NCh427 y AISC360. Se considera una unión rotulada entre cordones superior e inferior con diagonales y montantes.

### Diseño de Arriostramientos

Las diagonales destinadas a resistir cargas laterales de viento y sismo fueron diseñadas axialmente a compresión y tracción análisis de acuerdo con la resistencia estipulada por la NCh427 y AISC360.

### Diseño de Costaneras

Las costaneras fueron diseñadas a flexión biaxial considerando la carga muerta y una sobrecarga viva de 100kg en el punto más desfavorable.

## Diseño de fundaciones

Las fundaciones de este proyecto corresponderán a cimientos corridos bajo los tabiques principales, estas fundaciones se conectarán por medio de vigas de fundación, conformando así un sistema hiperestático. Los sobrecimientos de las fundaciones exteriores serán de mampostería de piedra confinada por medio de perfiles de acero.

Para el suelo donde será fundada la estructura, se tienen las siguientes tensiones admisibles:

Tensiones estáticas: 1,00 kg/cm2.

Tensiones dinámicas: 1,33 kg/cm2.

# LIMITACIONES Y ALCANCES

Esta memoria se complementa con los respectivos planos de estructuras y especificaciones técnicas firmados por el ingeniero que suscribe.

Cambios en la arquitectura o de construcción de este proyecto, o la no ejecución de los refuerzos propuestos, excluyen de responsabilidad al ingeniero que suscribe, por cuanto puede invalidar el diseño realizado y comprometer el correcto comportamiento estructural alcanzado.

Se debe destacar que el mandante no ha proveído los datos referentes a la caracterización sísmica del suelo ni mecánicas de suelo de acuerdo con lo exigido por la normativa, por lo que deberá ser necesario antes de construir, comprobar mediante estudios que los supuestos realizados en la presente memoria corresponden a la realidad.

{{spectrumChart}}

Juan Patricio Reyes Cancino

Ingeniero Civil en Obras Civiles

Magíster en ingeniería

7 de noviembre de 2025

# ANEXO: SALIDA DE DISEÑO DE ELEMENTOS

## Diseño de elementos de acero

Diseño de cordón superior e inferior del marco reticulado (C150/50/3)

| MATERIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo Elasticidad | E | 200000 | MPa |
| Tension de Fluencia | Fy | 270 | MPa |
| Tensión última | Fu | 420 | MPa |
| MÉTODO | ASD |  |  |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| Altura | h | 150 | mm |
| Ancho | b | 50 | mm |
| E. Ala | tf | 4 | mm |
| E. alma | tw | 4 | mm |
| Longitud no arriostrada | Lb x | 1800 | mm |
|  | Lb y | 650 | mm |
| FLEXOCOMPRESIÓN |  |  |  |
|  | LRFD | ASD |  |
| Pcc | 187.63 | 124.84 | kN |
| Pct | 235.22 | 156.50 | kN |
| Mcx | 8.462 | 5.630 | kN-m |
| Mcy | 2.022 | 1.345 | kN-m |
| Vnx | 58.3 | 38.8 | kN |
| Vny | 175.0 | 116.4 | kN |
| Pr | 0.00 | 122.00 | kN |
| Mrx | 0.00 | 0.00 | kN-m |
| Mry | 0.00 | 0.00 | kN-m |
| Vx | 0.00 | 0.00 | kN |
| Vy | 0.00 | 0.00 | kN |
| Pr/Pc | 0.00 | 0.98 | 0 |
| Mrx/Mcx | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Mry/Mcy | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ratio PM | 0.000 | 0.977 | Cumple |
| Ratio Vx | 0.000 | 0.000 | Cumple |
| Ratio Vy | 0.000 | 0.000 | Cumple |

Montante y diagonales (2L50/50/6)

| MATERIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo Elasticidad | E | 200000 | MPa |
| Tension de Fluencia | Fy | 270 | MPa |
|  | Fu | 420 | MPa |
| MÉTODO | LRFD |  |  |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| Altura | h | 50 | mm |
| Ancho | b | 50 | mm |
| E. Ala | tf | 6 | mm |
| E. alma | tw | 6 | mm |
| Longitud no arriostrada | Lb x | 1200 | mm |
|  | Lb y | 1200 | mm |
| FLEXOCOMPRESIÓN |  |  |  |
|  | LRFD | ASD |  |
| Pcc | 45.04 | 29.96 | kN |
| Pct | 137.05 | 91.19 | kN |
| Mcx | 3.412 | 2.270 | kN-m |
| Mcy | 3.412 | 2.270 | kN-m |
| Vnx | 0.0 | 0.0 | kN |
| Vny | 0.0 | 0.0 | kN |
| Pr | 0.00 | 28.00 | kN |
| Mrx | 0.00 | 0.00 | kN-m |
| Mry | 0.00 | 0.00 | kN-m |
| Vx | 0.00 | 0.00 | kN |
| Vy | 0.00 | 0.00 | kN |
| Pr/Pc | 0.00 | 0.93 |  |
| Mrx/Mcx | 0.00 | 0.00 |  |
| Mry/Mcy | 0.00 | 0.00 |  |
| Ratio PM | 0.000 | 0.934 | Cumple |
| Ratio Vx | 0.000 | 0.000 | Cumple |
| Ratio Vy | 0.000 | 0.000 | Cumple |

Arriostramiento (75/75/3)

| MATERIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo Elasticidad | E | 200000 | MPa |
| Tension de Fluencia | Fy | 270 | MPa |
| Tensión última | Fu | 420 | MPa |
| MÉTODO | ASD |  |  |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| Altura | h | 75 | mm |
| Ancho | b | 75 | mm |
| E. Ala | tf | 3 | mm |
| E. alma | tw | 3 | mm |
| Longitud no arriostrada | Lb x | 3550 | mm |
|  | Lb y | 3550 | mm |
| FLEXOCOMPRESIÓN |  |  |  |
|  | LRFD | ASD |  |
| Pcc | 39.25 | 26.12 | kN |
| Pct | 209.95 | 139.69 | kN |
| Mcx | 5.8 | 3.9 | kN-m |
| Mcy | 5.8 | 3.9 | kN-m |
| Vnx | 65.6 | 43.7 | kN |
| Vny | 65.6 | 43.7 | kN |
| Pr | 0.00 | 21.20 | kN |
| Mrx | 0.00 | 0.00 | kN-m |
| Mry | 0.00 | 0.00 | kN-m |
| Vx | 0.00 | 0.00 | kN |
| Vy | 0.00 | 0.00 | kN |
| Pr/Pc | 0.00 | 0.81 |  |
| Mrx/Mcx | 0.00 | 0.00 |  |
| Mry/Mcy | 0.00 | 0.00 |  |
| Ratio PM | 0 | 0.812 |  |
| Ratio Vx | 0 | 0 |  |
| Ratio Vy | 0 | 0 |  |

Costanera (CA150/100/15/3)

| MATERIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo Elasticidad | E |  | 200000 | MPa |
| Tension de Fluencia | Fy |  | 270 | MPa |
| Tensión última | Fu |  | 420 | MPa |
| MÉTODO |  |  | ASD |  |
| DIMENSIONES |  |  |  |  |
| Altura | h |  | 150 | mm |
| Ancho | b |  | 50 | mm |
| E. Ala | tf |  | 3 | mm |
| E. alma | tw |  | 3 | mm |
| Longitud no arriostrada | Lb x |  | 600 | mm |
|  | Lb y |  | 600 | mm |
| FLEXOCOMPRESIÓN |  |  |  |  |
|  | LRFD |  | ASD |  |
| Pcc | 143.71 |  | 95.61 | kN |
| Pct | 177.88 |  | 118.35 | kN |
| Mcx | 9.137 |  | 6.079 | kN-m |
| Mcy | 1.321 |  | 0.879 | kN-m |
| Vnx | 43.7 |  | 29.1 | kN |
| Vny | 131.2 |  | 87.3 | kN |
| Pr | 0.00 |  | 0.00 | kN |
| Mrx | 0.00 |  | 1.52 | kN-m |
| Mry | 0.00 |  | 0.44 | kN-m |
| Vx | 0.00 |  | 0.00 | kN |
| Vy | 0.00 |  | 0.00 | kN |
| Pr/Pc | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Mrx/Mcx | 0.00 |  | 0.25 |  |
| Mry/Mcy | 0.00 |  | 0.50 |  |
| Ratio PM | 0.000 |  | 0.748 | Cumple |
| Ratio Vx | 0.000 |  | 0.000 | Cumple |
| Ratio Vy | 0.000 |  | 0.000 | Cumple |
| {{concreteColumnsTable}} |  | Tabla con todas las columnas de hormigón calculadas |  |  |
| {{concreteBeamsTable}} |  | Tabla con todas las vigas de hormigón calculadas |  |  |
| {{steelColumnsTable}} |  | Tabla con todas las columnas de acero calculadas |  |  |
| {{steelBeamsTable}} |  | Tabla con todas las vigas de acero calculadas |  |  |
| {{woodColumnsTable}} |  | Tabla con todas las columnas de madera calculadas |  |  |
| {{woodBeamsTable}} |  | Tabla con todas las vigas de madera calculadas |  |  |
| {{footingsTable}} |  | Tabla con todas las zapatas calculadas |  |  |

- Información del Proyecto

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{projectName}} | Nombre del proyecto | "Edificio Comercial Centro" |
| {{currentDate}} | Fecha actual | "05 de noviembre de 2025" |

- Descripción del Edificio

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{buildingDescription}} | Descripción general del edificio | "Edificio de oficinas de 5 pisos..." |
| {{buildingLocation}} | Ubicación del edificio | "Av. Principal 123, Santiago" |
| {{buildingArea}} | Área total construida | "1250 m²" |
| {{buildingHeight}} | Altura total del edificio | "18.5 m" |

- Cargas Vivas

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{liveLoad.buildingType}} | Tipo de edificio | "Edificios de oficinas" |
| {{liveLoad.usage}} | Uso específico | "Oficinas" |
| {{liveLoad.uniformLoad}} | Carga uniforme (número) | "250.00" |
| {{liveLoad.uniformLoadRaw}} | Carga uniforme (texto normativa) | "250 kgf/m²" |
| {{liveLoad.concentratedLoad}} | Carga concentrada (número) | "100.00" |
| {{liveLoad.concentratedLoadRaw}} | Carga concentrada (texto) | "100 kgf" |

- Reducción de Cargas Vivas

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{reduction.elementType}} | Tipo de elemento | "Viga" |
| {{reduction.tributaryArea}} | Área tributaria | "25.50" m² |
| {{reduction.baseLoad}} | Carga base | "250.00" kgf/m² |
| {{reduction.reducedLoad}} | Carga reducida | "200.00" kgf/m² |

- Viento

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{wind.environment}} | Tipo de entorno | "Expuesto" |
| {{wind.height}} | Altura de referencia | "12.00" m |
| {{wind.q}} | Presión de viento | "70.00" kgf/m² |
| {{wind.message}} | Mensaje o advertencia | "" |

- Nieve

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{snow.latitudeBand}} | Banda de latitud | "33°-38°" |
| {{snow.altitudeBand}} | Banda de altitud | "500-1000 m" |
| {{snow.thermalCondition}} | Condición térmica | "Sin calefacción" |
| {{snow.importanceCategory}} | Categoría de importancia | "Categoría II" |
| {{snow.exposureCategory}} | Categoría de exposición | "Protegido" |
| {{snow.exposureCondition}} | Condición de exposición | "Normal" |
| {{snow.surfaceType}} | Tipo de superficie | "Lisa" |
| {{snow.roofPitch}} | Pendiente del techo | "15.00" grados |
| {{snow.pg}} | Carga de nieve del suelo | "0.800" kN/m² |
| {{snow.ct}} | Coeficiente térmico | "1.000" |
| {{snow.ce}} | Coeficiente de exposición | "0.900" |
| {{snow.I}} | Factor de importancia | "1.000" |
| {{snow.cs}} | Coeficiente de pendiente | "0.980" |
| {{snow.pf}} | Carga de nieve en techo | "0.706" kN/m² |

- Sismo - Parámetros de Entrada

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{seismic.params.category}} | Categoría del edificio | "II" |
| {{seismic.params.zone}} | Zona sísmica | "Zona 3" |
| {{seismic.params.soil}} | Tipo de suelo | "Tipo C" |
| {{seismic.params.rs}} | Factor de reducción Rs | "3.00" |
| {{seismic.params.ps}} | Peso sísmico total | "1000.00" kN |
| {{seismic.params.tx}} | Período en dirección X | "0.600" s |
| {{seismic.params.ty}} | Período en dirección Y | "0.500" s |
| {{seismic.params.r0}} | Factor de reducción R0 | "8.00" |

- Sismo - Resultados

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{seismic.result.intensityFactor}} | Factor de intensidad Is | "1.000" |
| {{seismic.result.zoneFactor}} | Factor de zona A0 | "0.400" g |
| {{seismic.result.CMax}} | Coeficiente sísmico máximo | "0.450" |
| {{seismic.result.CMin}} | Coeficiente sísmico mínimo | "0.100" |
| {{seismic.result.Q0x}} | Cortante basal estático X | "180.00" kN |
| {{seismic.result.Q0y}} | Cortante basal estático Y | "200.00" kN |
| {{seismic.result.Q0Min}} | Cortante basal mínimo | "100.00" kN |
| {{seismic.result.Q0Max}} | Cortante basal máximo | "450.00" kN |
| {{seismic.result.Qbasx}} | Cortante basal de diseño X | "180.00" kN |
| {{seismic.result.Qbasy}} | Cortante basal de diseño Y | "200.00" kN |

- Gráfico de Espectros Sísmicos

| Placeholder | Descripción |
| --- | --- |
| {{spectrumChart}} | Inserta el gráfico de espectros de diseño (Sa vs T) |

Nota: El gráfico {{spectrumChart}} debe estar en su propia línea/párrafo para que se inserte correctamente.

- Cálculos Estructurales

- Pilares de Hormigón Armado (ACI318)

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{concrete.column.axialCapacity}} | Capacidad axial de diseño | "850.50" kN |
| {{concrete.column.axialCapacityRatio}} | Ratio de utilización axial | "0.750" |
| {{concrete.column.longitudinalSteel.numBars}} | Número de barras longitudinales | "8" |
| {{concrete.column.longitudinalSteel.barDiameter}} | Diámetro de barras | "20" mm |
| {{concrete.column.longitudinalSteel.totalArea}} | Área total de acero | "2513.27" mm² |
| {{concrete.column.longitudinalSteel.ratio}} | Cuantía de acero | "0.0250" |
| {{concrete.column.transverseSteel.diameter}} | Diámetro de estribos | "10" mm |
| {{concrete.column.transverseSteel.spacing}} | Espaciamiento de estribos | "150" mm |
| {{concrete.column.shearCapacityRatioX}} | Ratio capacidad corte X | "0.650" |
| {{concrete.column.shearCapacityRatioY}} | Ratio capacidad corte Y | "0.620" |
| {{concrete.column.slendernessRatio}} | Relación de esbeltez | "35.50" |
| {{concrete.column.magnificationFactor}} | Factor de magnificación | "1.150" |
| {{concrete.column.isSlender}} | ¿Es esbelto? | "true" o "false" |

- Vigas de Hormigón Armado (ACI318)

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{concrete.beam.positiveReinforcement.numBars}} | Barras momento positivo | "4" |
| {{concrete.beam.positiveReinforcement.barDiameter}} | Diámetro barras positivas | "20" mm |
| {{concrete.beam.positiveReinforcement.totalArea}} | Área acero positivo | "1256.64" mm² |
| {{concrete.beam.positiveReinforcement.ratio}} | Cuantía momento positivo | "0.0180" |
| {{concrete.beam.negativeReinforcement.numBars}} | Barras momento negativo | "5" |
| {{concrete.beam.negativeReinforcement.barDiameter}} | Diámetro barras negativas | "20" mm |
| {{concrete.beam.negativeReinforcement.totalArea}} | Área acero negativo | "1570.80" mm² |
| {{concrete.beam.negativeReinforcement.ratio}} | Cuantía momento negativo | "0.0225" |
| {{concrete.beam.transverseSteel.diameter}} | Diámetro de estribos | "10" mm |
| {{concrete.beam.transverseSteel.spacing}} | Espaciamiento estribos | "200" mm |
| {{concrete.beam.shearCapacityRatio}} | Ratio capacidad corte | "0.720" |
| {{concrete.beam.deflectionCheck}} | Verificación deflexión | "OK" |
| {{concrete.beam.effectiveDepth}} | Peralte efectivo | "450.00" mm |

- Pilares de Acero (AISC360)

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{steel.column.section}} | Perfil utilizado | "W310x97" |
| {{steel.column.pn}} | Capacidad axial de diseño | "1250.00" kN |
| {{steel.column.axialRatio}} | Ratio utilización axial | "0.680" |
| {{steel.column.mnX}} | Capacidad momento X | "180.50" kN·m |
| {{steel.column.mnY}} | Capacidad momento Y | "95.30" kN·m |
| {{steel.column.flexureRatioX}} | Ratio momento X | "0.550" |
| {{steel.column.flexureRatioY}} | Ratio momento Y | "0.480" |
| {{steel.column.slendernessX}} | Esbeltez en X | "65.50" |
| {{steel.column.slendernessY}} | Esbeltez en Y | "85.20" |
| {{steel.column.lambdaC}} | Parámetro de esbeltez | "85.20" |
| {{steel.column.interactionRatio}} | Ratio de interacción | "0.850" |
| {{steel.column.passes}} | ¿Cumple el diseño? | "true" o "false" |
| {{steel.column.checkStatus}} | Estado verificación | "OK" |

- Vigas de Acero (AISC360)

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{steel.beam.section}} | Perfil utilizado | "W410x149" |
| {{steel.beam.mn}} | Capacidad a momento | "350.80" kN·m |
| {{steel.beam.vn}} | Capacidad a corte | "450.00" kN |
| {{steel.beam.flexureRatio}} | Ratio utilización momento | "0.720" |
| {{steel.beam.shearRatio}} | Ratio utilización corte | "0.580" |
| {{steel.beam.deflection}} | Deflexión calculada | "25.50" cm |
| {{steel.beam.deflectionRatio}} | Ratio deflexión | "0.765" |
| {{steel.beam.passes}} | ¿Cumple el diseño? | "true" o "false" |
| {{steel.beam.checkStatus}} | Estado verificación | "OK" |

- Pilares de Madera (NCh1198)

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{wood.column.woodType}} | Tipo de madera | "Pino radiata" |
| {{wood.column.area}} | Área de la sección | "14400.00" mm² |
| {{wood.column.pn}} | Capacidad axial | "95.50" kN |
| {{wood.column.utilizationRatio}} | Ratio utilización | "0.780" |
| {{wood.column.slendernessX}} | Esbeltez en X | "42.50" |
| {{wood.column.slendernessY}} | Esbeltez en Y | "42.50" |
| {{wood.column.stabilityFactor}} | Factor de estabilidad Cp | "0.850" |
| {{wood.column.isSlender}} | ¿Es esbelto? | "true" o "false" |
| {{wood.column.allowableStress}} | Esfuerzo admisible | "3.25" MPa |
| {{wood.column.checkStatus}} | Estado verificación | "OK" |

- Vigas de Madera (NCh1198)

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{wood.beam.woodType}} | Tipo de madera | "Coigüe" |
| {{wood.beam.section}} | Sección de la viga | "16x24 cm" |
| {{wood.beam.mn}} | Momento nominal | "28.50" kN·m |
| {{wood.beam.vn}} | Cortante nominal | "45.30" kN |
| {{wood.beam.utilizationRatio}} | Ratio de utilización global | "0.895" |
| {{wood.beam.flexureRatio}} | Ratio utilización flexión | "0.813" |
| {{wood.beam.shearRatio}} | Ratio utilización corte | "0.895" |
| {{wood.beam.deflection}} | Deflexión calculada | "18.50" cm |
| {{wood.beam.deflectionRatio}} | Ratio deflexión | "0.925" |
| {{wood.beam.passes}} | ¿Cumple el diseño? | "true" o "false" |
| {{wood.beam.checkStatus}} | Estado verificación | "OK" |

- Zapatas (ACI318)

| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| {{footing.length}} | Longitud de la zapata | "2.50" m |
| {{footing.width}} | Ancho de la zapata | "2.50" m |
| {{footing.depth}} | Altura de la zapata | "60.0" cm |
| {{footing.soilPressureMax}} | Presión máxima del suelo | "185.50" kPa |
| {{footing.soilPressureMin}} | Presión mínima del suelo | "115.30" kPa |
| {{footing.asLongitudinal}} | Acero longitudinal | "12.50" cm²/m |
| {{footing.asTransverse}} | Acero transversal | "12.50" cm²/m |
| {{footing.barDiameter}} | Diámetro de barras | "16" mm |
| {{footing.spacing}} | Espaciamiento de barras | "20.0" cm |
| {{footing.punchingShearRatio}} | Ratio punzonamiento | "0.731" |
| {{footing.beamShearRatio}} | Ratio corte por flexión | "0.633" |
| {{footing.passes}} | ¿Cumple el diseño? | "true" o "false" |